Сканирующая капиллярная микроскопия

Советников Т.О.1, Яминский И.В.1

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет

Сканирующая ион-проводящая микроскопия или сканирующая капиллярная микроскопия (СКМ) – одна из методик сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ), основанная на использовании нанопипеток. Основными преимуществами СКМ являются возможность работы и с проводниками, и с диэлектриками, а также несиловое воздействие на объект исследования, вследствие чего эта методика используется для изучения топографии образца или для доставки агентов к его поверхности.

В последние годы СКМ активно развивается с большим разнообразием приложений и возможностей использования.

Произошедшее за последнее десятилетие развитие СКМ в направленной доставке веществ даёт широкую вариативность в использовании её в качестве методики «нанопечати», ключевыми преимуществами которой являются: высокая точность нанесения рисунка и возможность использования в качестве материалов для печати как органических, так и неорганических веществ.

В работе обсуждается применение методик СКМ в биоприложениях: исследовании живых систем и отдельных клеток, в частности нейронных структур. В подобных приложениях несиловое воздействие на образец порой делает СКМ и вовсе незаменимой техникой исследований. Но на этом ее значимость не ограничивается. В работе рассматриваются не только методики изучения объекта как такового (получение информации об его топографии, измерение локальных биотоков и т.д.), но и методики адресной доставки реагентов к исследуемому образцу, что позволяет изучать его реакцию на внешнее воздействие и, как следствие, получать качественно новую  и более значимую информацию об образце. Также предлагается методика точного подсчёта числа осаждаемых частиц, что в некоторых случаях позволяет сделать доставку агентов не только адресной, но и высокоточной.

Перспективы данных методик СКМ заключаются в достижении новых возможностей для наблюдения бактерий, вирусов, ДНК и биомакромолекул с изучением их отклика на внешние раздражители.